【貳】防火避難設施類檢查紀錄

| （一）防火區劃 挑空部分區劃 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表說明 | 本表「檢查標準」欄內「○」、「△」、「☆」及「✕」等符號表示之檢查法令依據如下，專業檢查人應視建築物之現況用途，擇一標準檢查填列： 1.「○」：依現行建築技術規則規定檢討改善。 2.「△」：依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法第5條至第24條有關規定檢討改善。 3.「☆」：依建築物建造、變更使用當時建築技術規則有關規定檢討。 4.「✕ 」：依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 5.「◎」：依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，依認可注意事項辦理檢查。 |  |  |
| 檢查標準 |  | 檢查內容（符合者標註■、不符合者標註✕、無涉關事項標註／） | 檢查結果 |
| ${FE_FR_GC_R25_C01}「△」 |  | ${FE_FR_GC_R25_C02}（1）各層樓地板應為連續完整面，並突出挑空處之牆面50公分以上。但與樓地板面交接處之牆面高度應有90公分以上且具有1小時防火時效者，得免突出。 ${FE_FR_GC_R25_C03}（2）鄰接挑空部分同樓層供不同使用單元使用之居室，其牆面相對間隔未達3公尺者，該牆面應具有1小時以上防火時效；牆壁開口應裝置具有1小時防火時效之防火設備。 ${FE_FR_GC_R25_C04}（3）挑空部分應設自然排煙或機械排煙設備。 | ${FE_FR_GC_R25_C05}合格 ${FE_FR_GC_R25_C06}不合格 ${FE_FR_GC_R25_C07}提改善 ${FE_FR_GC_R25_C08}免檢討 |
|  |  | ${FE_FR_GC_R26_C01} 鄰接挑空部分之區分所有權專有部分，以1小時防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔，且防火設備具遮煙性者，得僅就專有部分檢討。 |  |
| ${FE_FR_GC_R27_C01}「○」 |  | ${FE_FR_GC_R27_C02} 930101~ 防火構造建築物內之挑空部分，應以具有1小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。但符合下列情形之一者，得不受限制： （1）避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部分，其室內牆面與天花板以耐燃一級材料裝修者。 （2）連跨樓層數在3層以下，且樓地板面積在1500平方公尺以下之挑空、樓梯及其他類似部分。 |  |
| ${FE_FR_GC_R28_C01}「✕」 |  | ${FE_FR_GC_R28_C02} 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 |  |