| 【參】設備安全類檢查紀錄 （四）特殊供電 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 檢查內容（符合者標註■、不符合者標註✕、無涉關事項標註／） | 檢查結果 |
| 舞台 | ${FE_IR_GC_R14_C01} 本申報場所為A-1組或主體用途附設A-1組，且觀眾席面積在200平方公尺以上者。 ${FE_IR_GC_R14_C02}（1）舞台之電氣設備配電盤前面應無活線露出情形，後面如有活電露出，應用牆、鐵板或鐵網隔開。 ${FE_IR_GC_R14_C03}（2）簾幕馬達使用電刷型式者，其外殼須為全密閉型者。 ${FE_IR_GC_R14_C04}（3）更衣室內之燈具不得使用吊管或鏈吊型，燈具離樓地板面高度低於2.5公尺者，並應加裝燈具護罩。 | ${FE_IR_GC_R14_C05}合格 ${FE_IR_GC_R14_C06}不合格 ${FE_IR_GC_R14_C07}免檢討 |
|  | ${FE_IR_GC_R15_C01} 本申報場所無此項設備。 |  |
|  | ${FE_IR_GC_R16_C01} 備有電氣專業技術人員之檢驗報告。 |  |
| 電影院 | ${FE_IR_GC_R17_C01} 本申報場所為電影院或A-1組，並設有放映室。 ${FE_IR_GC_R17_C02}（1）放映室燈應有燈具護罩，室內並須裝設機械通風設備。 ${FE_IR_GC_R17_C03}（2）放映室應專作放置放映機之用。整流器、變阻器、變壓器等應放置其他房間，但有適當之護罩使整流器、變壓器等所發生之熱或火花不致碰觸軟版者，不在此限。 | ${FE_IR_GC_R17_C04}合格 ${FE_IR_GC_R17_C05}不合格 ${FE_IR_GC_R17_C06}免檢討 |
|  | ${FE_IR_GC_R18_C01} 本申報場所非A-1組，或無放映室。 |  |
|  | ${FE_IR_GC_R19_C01} 備有電氣專業技術人員之檢驗報告。 |  |
| 樹立廣告燈 招牌廣告燈及 | ${FE_IR_GC_R20_C01} 本申報場所於戶外設有招牌廣告燈及樹立廣告燈。 ${FE_IR_GC_R20_C02}（1）每一組個別獨立安裝之廣告燈可視及該廣告登之範圍內，均應裝設一可將所有非接地電源線切斷之專用開關，且其電路上應有漏電斷路器。 ${FE_IR_GC_R20_C03}（2）廣告燈塔之金屬外殼及固定支撐鐵架等，均應接地。 | ${FE_IR_GC_R20_C04}合格 ${FE_IR_GC_R20_C05}不合格 ${FE_IR_GC_R20_C06}免檢討 |
|  | ${FE_IR_GC_R21_C01} 本申報場所無此項設備（或未達主管機關規定之檢查規模）。 |  |
|  | ${FE_IR_GC_R22_C01} 備有電氣專業技術人員之檢驗報告。 |  |
| 航空障礙燈 | ${FE_IR_GC_R23_C01}本申報場所之建築物高度達60公尺以上，依規定應設置光源俯角15度以上，360度方向皆可視認之航空障礙燈。該設備無遭拆除或損壞情形。 | ${FE_IR_GC_R23_C02}合格 ${FE_IR_GC_R23_C03}不合格 ${FE_IR_GC_R23_C04}免檢討 |
|  | ${FE_IR_GC_R24_C01} 本申報場所無此項設備。 |  |
|  | ${FE_IR_GC_R25_C01} 其他：${FE_IR_GC_R25_C02} |  |
| 游泳池 | ${FE_IR_GC_R26_C01} 本申報場所設有游泳池，供應游泳池部分之電源應裝設漏電斷路器。 | ${FE_IR_GC_R26_C02}合格 ${FE_IR_GC_R26_C03}不合格 ${FE_IR_GC_R26_C04}免檢討 |
|  | ${FE_IR_GC_R27_C01} 本申報場所無游泳池設備查。 |  |
|  | ${FE_IR_GC_R28_C01} 備有電氣專業技術人員之檢驗報告。 |  |