【貳】防火避難設施類檢查紀錄

| （七）直通樓梯 樓梯及平台淨寬度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表說明 | 本表「檢查標準」欄內「○」、「△」、「☆」及「✕」等符號表示之檢查法令依據如下，專業檢查人應視建築物之現況用途，擇一標準檢查填列： 1.「○」：依現行建築技術規則規定檢討改善。 2.「△」：依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法第5條至第24條有關規定檢討改善。 3.「☆」：依建築物建造、變更使用當時建築技術規則有關規定檢討。 4.「✕ 」：依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 5.「◎」：依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，依認可注意事項辦理檢查。 |  |  |
| 檢查標準 |  | 檢查內容（符合者標註■、不符合者標註✕、無涉關事項標註／） | 檢查結果 |

| ${FE_FR_GC_R94_C01}「△」 ${FE_FR_GC_R94_C02}「○」 | ${FE_FR_GC_R94_C03}（1）直通樓梯及平臺不得堆置雜物妨礙出入，且淨寬應符合下列規定： （A）國民小學校舍等供兒童使用者，不得小於1.3公尺。 （B）醫院、戲院、電影院、歌廳、演藝場、商場（包括營業面積在1500平方公尺以上之加工服務部）、舞廳、遊藝場、集會堂及市場等建築物，不得小於1.4公尺。 （C）地面層以上每層之居室樓地板面積超過200平方公尺或地下層面積超過200平方公尺者不得小於1.2公尺。 （D）前三款以外建築物，不得小於75公分。 ${FE_FR_GC_R94_C04}（2）直通樓梯設置於室外並供作安全梯使用，其寬度得減為90公分以上。其他應為75公分以上。但服務專用樓梯不供其他使用者，得不受限制。 | ${FE_FR_GC_R94_C05}合格 ${FE_FR_GC_R94_C06}不合格 ${FE_FR_GC_R94_C07}提改善 ${FE_FR_GC_R94_C08}免檢討 |
| --- | --- | --- |
| ${FE_FR_GC_R95_C01}「✕」 | ${FE_FR_GC_R95_C02} 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 |  |